Objectifs : Réaliser une maquette numérique d’un volume élémentaire. Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de conception assisté par ordinateur. Associer une représentation 3D à une représentation 2D.

Réaliser une cabane de Jardin à partir de ce croquis :

## Présentation de l’interface

### Clique sur le Fichier TP1_CABANE_ELEVE.

### Place  les barres d’outils de l’interface comme ci-dessous :

## Création de la dalle béton

- Sélectionnez l’outil Rectangle et cliquez sur le plan délimité par les axes rouge et vert.

- Saisissez au clavier les dimensions suivantes : 3m,5m et appuyez sur la touche « Entrée »

- Sélectionnez l’outil Pousser-Tirer   , saisissez 20cm et validez avec la touche « Entrée »

## Création des murs

- Sélectionnez l’outil Mètre cliquez sur l’arrête de la dalle, saisissez 1m et validez.

- Sélectionnez l’outil Rectangle , cliquez sur l’extrémité de la dalle et terminer le rectangle dans le coin opposé, délimité par la ligne pointillée,

- Sélectionnez l’outil Pousser/Tirer   , saisissez 2m et validez avec la touche « Entrée ».

- Séparez la dalle des murs à l’aide de l’outil Ligne pour réaliser les traits et de l’outil Orbite pour tourner autour du volume construit.

Astuce : cliquez sur la molette de la souris pour obtenir cet outil !

## Création du toit

- Séparez le haut du volume obtenu à l’aide de l’outil Ligne  et de l’inférence « Point du milieu »           (inférence = texte contextuel qui s’affiche au bout de l’outil)

- Élevez le toit avec l’outil Déplacer/Copier saisissez la valeur 1m et validez.

- Pousser/Tirer   la toiture de 10cm.

A l’avant et à l’arrière du toit, utilisez l’outil Ligne  pour dessiner les bords du toit.

- Puis créez des débords de toit de 20cm avec l’outil Pousser/Tirer  .

Astuce : un double-clic avec l’outil Pousser/Tirer permet de réutiliser la dernière valeur saisie (ici 20cm)

- Pour l’avant toit, tirez la toiture en pointant le bout de la dalle avec le curseur de la souris, ainsi, ils seront à la même distance…

- Cliquez le bouton Face puis dessinez un arc de cercle au sommet du toit avec l’outil Arc  : les extrémités puis le rayon.

- Sélectionnez la face obtenue et la Pousser/Tirer   jusqu’à l’arrière du toit.

## Insertion des menuiseries

- Cliquez sur Fichier/Importer… , (Voir dans T:\travail\techno\ choisir la porte-fenêtre et la placer sur la face de la cabane.

- Cliquez l’outil Mettre à l’échelle et sélectionnez le bord gauche de la porte.

- Saisissez 1.60m,10cm et validez : largeur et profondeur

- Sélectionnez le haut de la porte et saisissez 180cm,10cm

- Prenez l’outil Déplacer/Copier , sélectionnez le centre bas de la porte et positionnez la sur le point milieu du mur.

- Procédez de même avec la fenêtre de dimension 120cm,105cm …

## Finition et textures

- Effacez les arrêtes inutiles ainsi que la ligne de construction en pointillés avec l’outil Effacer

- Définissez les matériaux à l’aide de l’outil Colorier  :

- Asphalte et béton pour la dalle

- Brique et revêtement pour les murs

- Couverture pour le toit

## Ça y est ! La maison est terminée :

Plus d’informations sur : http://sketchup.google.com/intl/fr/

## Appel le professeur pour être directement noté sur ta fiche réponse.

Pour aller plus loin tu peux importer quelques objets pour mettre la cabane en situation.